ПАСПОРТ

ЛЬДОГЕНЕРАТОР

МОДЕЛЬ: GL-IM-99

Перед использованием оборудования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание риска пожара, взрыва, поражения электрическим током или травм при использовании льдогенератора, следуйте этим важным инструкциям по безопасности:

- Перед использованием убедитесь, что электрическое напряжение сети соответствует указанному на заводской табличке устройства.

- Не снимайте с льдогенератора наклейки с информацией о безопасности, предупреждениями или информацией о продукте.

- Подключите льдогенератор к отдельной розетке с заземлением. Не включайте одновременно в туже розетку другие приборы. Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.

- Этот прибор должен быть заземлен. Он оснащен шнуром питания с заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке.

- Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться и вызвать возгорание. Однако если использование удлинителя необходимо:

- Используйте для подключения удлинитель с заземленной вилкой.

- Указанные на удлинителе номинальные параметры должны быть равными или превышать значения на данном приборе.

- Удлинитель не должен выступать за края прилавка или столешницы, таким образом дети не смогут умышленно потянуть его на себя.

- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Сдайте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

- Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисный центр для его замены. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания!

- Не допускайте, чтобы шнур свисал через край стола или стойки.

- Не кладите шнур на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.

- Расположите шнур питания так, чтобы за него не могли потянуть дети и чтобы он не создавал опасности спотыкания.

- Расположите шнур питания таким образом, чтобы он не соприкасался с горячими поверхностями.

- Использование приспособлений, не рекомендованных или не проданных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

- Не прикасайтесь к испарителю во время использования льдогенератора или приготовления льда, чтобы не подучить ожог холодом.

- Не погружайте никакие части прибора в воду.

- Чтобы отключить прибор, нажмите клавишу "" ("ВЫКЛ"), затем выньте вилку из розетки.

- Не включайте и не выключайте прибор из розетки мокрыми руками.

- Вынимайте вилку из розетки перед чисткой, обслуживанием и когда прибор не используется.

- Не используйте воду, небезопасную с микробиологической точки зрения или неизвестного качества для заливки в льдогенератор.

- Не чистите льдогенератор с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.

- Не переворачивайте льдогенератор. Если льдогенератор случайно перевернулся, дайте ему постоять в устойчивом положении в течение 2 часов, прежде чем снова включать.

- Если льдогенератор занесен с улицы в зимнее время, не используйте его в течение нескольких часов; дайте устройству прогреться до комнатной температуры перед началом работы.

- Никогда не помещайте в льдогенератор легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества, а также вещества, способные вызывать коррозию.

- Не используйте льдогенератор при утечке фреона.

- Во избежание пожара не храните и не используйте газ и другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с льдогенератором.

- Отключайте льдогенератор от сети перед его перемещением, чтобы не повредить холодильную систему.

- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать, модифицировать или заменять какие-либо части изделия.

- Прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не прошли соответствующий инструктаж.

- Следите за детьми, когда они находятся рядом с устройством и не позволяйте им играть с прибором.

- Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только если они прошли соответствующий инструктаж по безопасному использованию льдогенератора и понимают связанные с ним опасности.

- Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

- При использовании любого прибора детьми или вблизи них необходим тщательный контроль.

- Не оставляйте прибор без присмотра во время его использования.

- Не используйте прибор на открытом воздухе.

- Не используйте прибор не по назначению.

- При утилизации льдогенератора необходимо соблюдать нормы и требования местного законодательства, поскольку в приборе используются легковоспламеняющийся газ.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заполняйте только питьевой водой.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте блокировки вентиляционных отверстий.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические приспособления или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте контур хладагента.

- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, в т.ч. аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом.

- Внимание: Опасность возгорания/воспламеняющиеся материалы.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При размещении прибора убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не располагайте несколько переносных розеток или переносных источников питания с тыльной стороны прибора.

- Данный прибор предназначен для использования на бытовых кухнях, а также:

- в кухонных помещениях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

–в гостиницах, мотелях и подобных учреждениях;

–в кейтеринговых учреждениях.

- Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

- Внимание: никогда не наливайте в машину цветные напитки или кашеобразные смеси.

#### ИЗУЧИТЕ ФУНКЦИОНАЛ СВОЕГО ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

1 Прозрачная крышка                 2 Панель управления

3 Фотоэлектрический датчик           4 Отсек для изготовления льда

5 Резервуар для воды и льда          6 Вентиляционная решетка

7 Корпус                             8 Совок для льда

9 Вентиляционная решетка           10 Шнур питания

3-12

3-22

3-32

3-42

◇ Ледогенератор

3-1 отсек для изготовления льда

3-2 испаритель

3-3 соединительный стержень

3-4 сбрасыватель льда

◇ Резервуар для воды

4-12

4-22

4-32

4-42

Резервуар разделен на две части:  верхняя – для льда, а нижняя -для  воды

4-1 корзина для льда

4-2 максимальный уровень воды

4-3 выход циркулирующей воды

4-4 сливное отверстие

(Продукт может быть изменен без предварительного уведомления)

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| Клавиша (с индикатором) | Функция |
| --- | --- |
| (ВКЛ/ВЫКЛ) | Запуск или остановка прибор; Длительное нажатие для очистки; |
| WORK (РЕЖИМЫ РАБОТЫ) | Режим ожидания: Индикатор " WORK " мигает; Состояние очистки: Индикатор " WORK " мигает быстрее; Рабочее состояние: Индикатор " WORK " горит постоянно. |
| ICE FULL (ЗАПОЛНЕНО ЛЬДОМ) | Индикатор "ICE FULL" загорается, когда корзина для льда заполнена. |
| ADD WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДУ) | Индикатор "ДОБАВЬТЕ ВОДУ" загорается, когда в резервуаре для воды не хватает воды. |

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор, затем проверьте и убедитесь, что все комплектующие, включая корзину для льда, совок для льда и т.д., имеются в наличии.

- Убедитесь, что льдогенератор стоит ровно и на устойчивом столе или платформе.

- Угол наклона корпуса льдогенератора не должен превышать 45° во время транспортировки или использования. Не переворачивайте льдогенератор вверх дном. Это может привести к неправильной работе компрессора или холодильной системы. После перемещения или транспортировки льдогенератора дайте время для оседания жидкости в компрессоре. Перед первым использованием льдогенератора, пожалуйста, подождите 2 часа после того, как устройство будет установлено в нужном месте.

- Прибор должен быть установлен на сухой и ровной поверхности с достаточной вентиляцией, вдали от источников тепла, таких как печи, обогреватели и агрессивные газы. Оставьте около 6 дюймов (15 см) свободного пространства со всех сторон льдогенератора для обеспечения надлежащей вентиляции.

- Не наполняйте резервуар для воды горячей водой. Это может повредить льдогенератор. Лучше всего заполнять резервуар водой комнатной температуры или ниже.

- Не используйте прибор при очень низкой температуре (ниже 5℃).

- Перед эксплуатацией очистите прибор, следуя инструкциям раздела "ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ".

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

- Убедитесь, что сливная пробка на дне резервуара для воды хорошо закрыта.

- Подключите льдогенератор к розетке, индикатор "WORK" начнет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте льдогенератор в розетку в течение 30 минут, если его перемещали.

- Откройте верхнюю крышку и извлеките корзину для льда.

- Наполните резервуар для воды питьевой водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наполняйте резервуар выше отметки уровня воды MAX.

- Установите на место корзину для льда и закройте верхнюю крышку.

- Нажмите кнопку "", и индикатор " WORK " загорится непрерывным светом.

- Цикл приготовления льда длится примерно 10-15 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и температуры воды.

- Цикл приготовления льда начинается с подачи воды в поддон для льда, расположенный под испарителем. В течение следующих 10-15 минут на испарителе образуется лед. После этого поддон для льда откидывается назад, оставшаяся в нем вода сливается обратно в резервуар для воды, а кубики льда с испарителя при помощи сбрасывателя перемещаются в корзину для льда. Поддон для льда автоматически возвращается на место под испарителем и запускается следующий цикл.

- Индикатор "ICE FULL" загорится, когда корзина для льда будет заполнена, после чего льдогенератор автоматически остановит цикл приготовления льда. Аккуратно удалите лед из корзины с помощью совка для льда. Примерно через 7,5 секунд льдогенератор автоматически возобновит функцию приготовления льда.

- Индикатор "ADD WATER" загорится, когда в резервуаре для воды не будет хватать воды, и цикл приготовления льда автоматически остановится. Чтобы возобновить приготовление льда, снимите корзину для льда и добавьте воду в резервуар, а затем снова нажмите кнопку "". Прибор начнет работать автоматически примерно через 20 минут, если не перезапустить прибор после долива воды.

- Когда вы получите желаемое количество льда, остановите цикл приготовления льда, нажав кнопку "", и отключите прибор от розетки.

- Откройте верхнюю крышку и переложите лед в морозильную камеру.

- Дайте льдогенератору достичь комнатной температуры.

- Рекомендуется заменять воду раз в неделю. Если льдогенератор не используется в течение длительного времени, необходимо опустошить резервуар для воды.

# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы ваш лед был свежим, а льдогенератор выглядел безупречно, мы рекомендуем чистить его не реже одного раза в неделю.

- Остановите цикл приготовления льда, нажав кнопку "", подождите пять минут и выньте вилку из розетки.

- Если в лотке для льда обнаружены остатки воды, аккуратно наклоните льдогенератор, чтобы вся вода слилась в резервуар для воды.

- Сдвиньте прибор вперед на расстояние 60 мм от края рабочего стола и откройте сливную пробку, чтобы слить лишнюю воду.

- Проверьте и убедитесь, что сливная пробка хорошо закрыта. Заполните резервуар чистой водой, затем удерживайте и нажимайте кнопку "" в течение 3 секунд. Насос начнет перекачивать воду и будет работать в течение 6 минут, после чего перейдет в режим ожидания. Откройте сливную пробку и слейте воду.

- Вымойте корзину для льда и совок для льда в теплой мыльной воде. Ополосните и высушите.

- Протрите внешнюю поверхность льдогенератора мягкой влажной тканью. При необходимости используйте жидкость для мытья посуды умеренной пенности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не используйте для очистки органические растворители, кипящую воду, агрессивные моющие средства, сильные кислоты, щелочи и т.д.

- Если льдогенератор не используется в течение длительного времени, опустошите резервуар для воды и высушите его для хранения.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Загорается индикатор "ADD WATER". | - Низкий уровень воды или отсутствие воды - Засорился фильтр резервуара для воды. - Неисправность насоса. | - Остановите производство льда, долейте воду, а затем нажмите кнопку "", чтобы возобновить цикл производства льда. - Проведите очистку - Отправьте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта. |
| Загорается индикатор "ICE FULL" | - Корзина для льда заполнена, и датчик блокируется льдом. - Неисправность светодиодов. | 1. Извлеките лед из корзины для льда. 2a. Протрите светодиоды и перезапустите льдогенератор. 2b. Если очистка светодиодов и перезапуск льдогенератора не устранили проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Лед слипается. | Изготовление льда занимает слишком много времени. | Остановите приготовление льда и запустите цикл приготовления льда после того, как лед растает. |
|  | Вода в резервуаре для воды имеет слишком низкую температуру. | Заполните резервуар водой с температурой в диапазоне от 8℃ до 25℃. |
| Цикл изготовления льда запускается, но лед не образуется. | Температура окружающей среды или воды слишком высока. | Запустите цикл приготовления льда в помещении с температурой окружающей среды менее 32°C и наполните резервуар для воды прохладной водой. |
|  | Утечка фреона. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
|  | Блокировка в системе охлаждения. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Неудовлетворительное качество льда | - Недостаток вентиляции. - Слишком высокая температура воды. - Слишком высокая температура окружающей среды. | - Оставьте 6-дюймовый зазор со всех сторон льдогенератора для надлежащей вентиляции. - Заполните резервуар водой с температурой в диапазоне от 8℃ до 25℃. - Эксплуатируйте льдогенератор в помещении с температурой окружающей среды от 10℃ до 32℃. |
| Водяной насос не работает или издает шум. | - Водяной насос поврежден. - Прибор не чистился в течение длительного времени, в результате чего на входе в водяной насос образовалась слизистая субстанция, поэтому перекачка воды происходит неравномерно. В водопроводной трубе есть воздух, поэтому при перекачивании воды возникает резонансный шум. | - Обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Прибор следует чистить каждую 1-2 недели, с использованием мягких моющих средств (например, мыльный раствор и т.д.). |
| Индикаторы не загораются; при нажатии кнопок нет звука | Штекер питания подключен неправильно; отключение питания; неисправность системы управления | Правильно подключите к сети; проверьте, нет ли сбоев в подаче электроэнергии; для проверки и обслуживания системы управления обратитесь в сервисный центр |
| Просачивание воды; утечка воды | Пробка слива не закрыта или закрыта неплотно; количество заливаемой воды превышает объем резервуара для льда; внутренний трубопровод циркуляции воды плохо подключен или поврежден | Плотно вставьте пробку; удалите излишки воды; для проверки и обслуживания внутреннего трубопровода циркуляции воды обратитесь в сервисный центр |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель:               GL-IM-99

Подходящий климат:    ST/SN/N/T

Источник питания:      220-240 В/50-60 Гц

Номинальная мощность:  120Вт

Хладагент/количество хладагента: R600a / 20г

Пенообразующее вещество: C5H12

Вес нетто: 5.8 кг

Корпус: PP

Размер（ДXШXВ): 290*215*280мм

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Не забывайте соблюдать местные правила: сдавайте неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации.

Произведено в КНР. Срок эксплуатации – 36 месяцев. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования. Расчетный срок службы – 3 года. Изготовитель: Ningbo Yutong Electric Appliance Co., Ltd. Адрес изготовителя: Hudi Industry Development Area, Linshan Town, Yuyao City, Ningbo, Китай. Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru Адрес: 107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 14, эт. 4, пом. IX комн. 412